高密度电法

产品用途

- 堤防隐患探测（如对江河大堤的蚁穴，鼠洞和软弱夹层及裂缝的高分辨率探测）

- 煤矿采空区、卡斯特地区的溶洞、山体滑坡等地质灾害勘探

- 厂房地基、公路、桥梁、铁路、人防工程、水文工程等高分辨率工程地质勘探

- 金属与非金属矿产资源勘探及地热勘探

产品特点

- EDGMD系统高密度分为两大种类：集中式和级联式，可根据用户的需求推荐最优的配套方案。

- 一机多能：仪器具有长导线激电仪、二维/三维高密度电阻率仪、二维/三维高密度激电仪和中功率短导线发射机六种功能。

- 多模式支持：支持十八种工作模式，采用全数字化自动测量，可对自然电位、漂移及电极极化进行自动补偿。

- 丰富的人机交互界面：采用安卓手机或平板操作，可显示色块图、剖面曲线、等值线图，支持数据查询，数据异常报警、电极屏蔽和剔除、异常点重测、地形校准等功能。

- 便捷的数据回传方式：可通过蓝牙、微信、QQ等通讯工具远程转发数据。

屏蔽电极和剔除电极

电极屏蔽可解决因接地不良引发的数据异常

电极剔除可解决电极触点损坏引发的数据异常

色标判断异常点重测功能

触控操作，点选或框选异常点进行重测

自电变化曲线

可以方便的测量查看自电变化曲线

剖面曲线

测量完成后可查询测线的剖面曲线

等值线图

测量完成后可查看测线的等值线图，并可设置等值线等级，方便发现地质异常

滚动测量

支持前滚动和后滚动两种滚动方式，支持任意设置滚动电极个数，每次滚动测量系统自动提示如何移动电缆

技术指标

 电压测量范围：±60V

  电压测量精度：±0.1%±1个字

  电压最高采样分辨率：5nV

  输入阻抗：≥50MΩ

  视极化率测量精度：±0.2%±1个字

  电流测量范围：6A

  电流测量精度：±0.1%±1个字

  电流最高采样分辨率：10nA

  50HZ工频干扰抑制：80dB

  SP补偿范围：±10V

发射部分：

  最大供电电压：1500V

  最大供电电流：6A

  最大输出功率：9000W

  供电脉冲宽度：1～60s，占空比1:1

其它：

  工作温度：-10℃～50℃，95%RH

  储存温度：-20℃～60℃

  仪器电源：内置12V6Ah锂电（或外接12V电源）,可连续工作30小时以上

  重量：5.7Kg

  体积：339mm×295mm×152mm

工程案例

科研/教育

地质调查

资源勘查

考古

工程勘查

三维实例

- 使用EDGMD-2C分段集中式高密度，采用蛇形布线方式可进行电阻率和激电三维断面扫描

- 当高密度电缆不够的时候，可采用有限的布线，滚动测量

- 也可使用二维断面平等测量后组合覆盖更大区域

反演图

配套产品

| 序号 | 产品 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EDJD-3多功能直流电法仪 | 级联式/集中式 |
| 2 | EDDY-600电源箱 | 级联式/集中式 |
| 3 | 级联式电缆 | 级联式 |
|  | 集中式电缆 | 集中式 |
| 4 | EDFD-12级联式转换器 | 级联式 |
| 5 | EDHJ-60/EDHJ-120多路电极转换器 | 集中式 |
| 6 | 铜电极 | 级联式/集中式 |